Техническое задание

на выполнение услуг по отбору и лабораторному анализу попутного нефтяного газа с определением уровня содержания сероводорода и меркаптанов на объектах добычи ООО «ЮКОЛА-нефть» в 2024 году.

| 1. Наименование объекта | Объекты добычи попутного нефтяного газа и точки отбора проб: - Богородское месторождение, ЦДНГ №1, сборный пункт, узел учёта газа (после сепаратора); - Васильевское месторождение, сборный пункт, путевой подогреватель; - Иверское месторождение, сборный пункт, путевой подогреватель; - Кротовское месторождение, ЦДНГ №2, сборный пункт, узел учёта газа (после сепаратора); - Никольское месторождение, сборный пункт, путевой подогреватель; - Покровское месторождение, сборный пункт, путевой подогреватель; - ЦПСН (цех подготовки и сдачи нефти, п. Прогресс), куда углеводородное сырьё поступает по замкнутому циклу с Благовещенского, Михайловского и Гавриловского месторождений. |
| --- | --- |
| 2. Основание для разработки документации | Постановление Правительства РФ от 08.11.2012 № 1148 и Постановления Правительства РФ от 17.12.2016 № 1381 |
| 3. Заказчик | ООО «ЮКОЛА-нефть» |
| 4. Периодичность отбора проб | Ежеквартально (4 раза в год). |
| 5. Сроки и условия оплаты услуг. | Аванс не предусмотрен. По факту выполненных работ ежеквартально, после получения Заказчиком протоколов испытания проб газа. |
| 6. Технико-экономические показатели | В 7-ми точках отбора проб, 1раз в квартал выполняется забор добытого попутного газа (ГОСТ 31370-2008 (п.10.1), ГОСТ 22387.2 (п.10.2, п.12) и силами собственной аккредитованной лаборатории Исполнителя выполняется анализ углеводородного состава, сероводорода, меркаптановая сера, расчетные показатели (плотность гвза, относительная плотность газа) |
| 7. Исходные данные: | Данные о расположении объектов добычи газа, точек отбора проб. |
| 8. Состав выполняемых работ | - Выезд на объекты добычи попутного газа; - Отбор проб газа; - Доставка в лабораторию; - Выполнение испытаний проб; - Оформление и предоставление Заказчику, утверждённых протоколов результатов испытаний. |
| 9. Особые условия и требования к документации, передаваемой Заказчику | Обязательное указание в протоколах результатов испытаний (измерений) проб газа уникального номера записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации РОСС RU.0001.511560 |
| 10. Основные требования к Исполнителю | 1. Наличие собственной лаборатории с действующим аттестатом аккредитации. 2. Наличие технических ресурсов и собственных специалистов для самостоятельного посещения объектов, отбора и доставки проб. |