ЗАДАНИЕ

на составление проектной и рабочей документации

«Строительство поисково-оценочной скважины

№2 Радужной площади Богородского лицензионного участка»

1  ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 1.1 – Список документов, которые являются основанием для      проектирования

| №№ пп | Название документа, должность, фамилия лица, утвердившего этот документ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Лицензия на право пользования недрами: с целевым назначением и видами работ геологическое изучение, разведка и добыча углеводородного сырья на Богородском участке недр. Лицензия СРТ 15563 НР от 17.05.2013г. Срок окончания действия лицензии 31.03.2043 г. |
| 2 | «Дополнение №1 к проекту «Геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений углеводородного сырья Богородского лицензионного участка Саратовской области», утверждённого генеральным директором ООО «Юкола-нефть» И.Е. Завалевым |
| 3 | Положительное экспертное заключение Нижне-Волжского территориального отделения ФГКУ «Росгеолэкспертиза» №249-02-04/2023 от 31.08.2023 г. |

Таблица 1.2 – Состав проектной и рабочей документации, определенный Заказчиком

| Номер тома | Наименование |
| --- | --- |
| Проектная документация |  |
| 1 | Раздел 1 «Пояснительная записка» |
| 2 | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» |
| 3 | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» |
| 4 | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технологического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 5.1 «Технологические решения» |
| 5 | Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» |
| 6 | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |
| 7 | Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» Подраздел 12.1 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |
| Рабочая документация |  |
| 4 | План буровой площадки Схема расположения оборудования буровой установки МБС «Идель-125» или аналог Схема расположения трубопроводных коммуникаций буровой установки МБС «Идель-125» или аналог Схема расположения фундаментов буровой установки МБС «Идель-125» или аналог График совмещенных давлений Геолого – технический наряд Наряд на производство буровых работ (нормативная карта) Типовая схема обвязки устья скважины при бурении под промежуточную колонну Типовая схема обвязки устья скважины при бурении под эксплуатационную колонну Типовая схема обвязки устья скважины при перфорации Схема обвязки устья при испытании скважины Схемы обвязки цементировочной техники при креплении скважины |

2  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Таблица 2.1 – Основные данные по скважинам

| №№ пп | Перечень основных данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер скважины и название площади | №2 Радужная |
| 2 | Категория скважины | Поисково-оценочная |
| 3 | Назначение скважины | Поиск залежей нефти и газа в средне -нижнекаменноугольных отложениях |
| 4 | Особенности расположения | суша |
| 5 | Альтитуда устья скважины, м | +88 |
| 6 | Вид скважины | вертикальная |
| 7 | Проектная глубина по вертикали, м | 1400 |
| 8 | Проектный горизонт | заволжский |
| 9 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1248 |
| 10 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 11 | Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 |
| 12 | Конструкция забоя скважины | зацементированная колонна |
| 13 | Способ вызова притока | свабирование |
| 14 | Способ интенсификации притока | глинокислотная обработка солянокислотная обработка |
| 15 | Число объектов испытания скважины: - в открытом стволе - в колонне | 4 4 |
| 16 | Тип буровой установки | МБС «Идель-125» или аналог |
| 17 | Вид монтажа | первичный |
| 18 | Установка для испытания скважины | АПРС-40М или аналог |
| 19 | Продолжительность строительно-монтажных работ, сутки | Согласно нормативной карты проекта |
| 20 | Проектная скорость бурения, м.ст. /мес. | Согласно нормативной карты проекта |

3  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 3.1 – Сведения о районе работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь (месторождение) | Радужная |
| Административное положение: ### - республика ###### - область - район | РФ Саратовская область Духовницкий район |
| Год ввода площади в бурение | 2012 |
| Год ввода площади в эксплуатацию | Не вводилась |
| ### Температура воздуха, С |  |
| ### - среднегодовая | +5 |
| ### - наибольшая летняя | +40 |
| ### - наименьшая зимняя | минус 30 |
| ### Среднегодовое количество осадков, мм | 395 |
| ### Глубина промерзания грунта, м | 1.6 |
| ### Продолжительность отопительного периода в году, сут. | 182 |
| ### Преобладающее направление ветра | Северо-западное зимой, Юго-восточное летом |

Таблица 3.2 – Сведения о площадке строительства буровой

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Холмистая равнина | пашня | 30 | 25 | посевы | вторая |

Таблица 3.3 – Размеры отводимого во временное пользование

земельного участка

| Назначение участка | Площадь участка, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, вспомогательного оборудования, коммуникаций буровой установки, водяной скважины. | 2.0 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459 – 74 |
| Размещение плодородного слоя в кагатах, подъездной профилированной грунтовой дороги | 0.55 |  |
| Итого | 2.55 |  |

Таблица 3.4 – Источники и характеристика водо- и энергоснабжения, связи

| Название вида снабжения: (водоснабжение, энергоснабжение) | Источник заданного вида снабжения | Расстояние от источника до буровой, км | Характеристика водо- и энергопривода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: - для бурения и дизелей - для хоз.бытовых нужд - питьевая вода | Водяная скважина привозная (автоцистерна) бутилированная | На буровой 20,0 20,0 | - н.п. Богородское н.п. Богородское |
| Энергоснабжение: - при вышкомонтажных работах - при бурении | ДЭС-100 С (1 шт. – в работе) АСДА-200 (1 шт.- в резерве) АСДА-200 (1 шт.- в работе, 1 - в резерве) | на буровой на буровой | - - |
| - при испытании | ДЭС-100 С (1 шт. – в работе) | на буровой | - |
| Связь: |  |  |  |
| - управление производством работ | Сотовая связь | - | - |
| - оповещение буровой бригады на территории буровой | ПУБ-4 | - | - |

Таблица 3.5 – Сведения о транспортировке грузов и вахт

| № пп | Наименование | Вид транспорта | Расстояние, км | Пункт отправления | Пункт назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Буровое оборудование | автомобил. | 120 | Пугачев | Буровая |
| 2 | Передвижной компрессор | - * - | 120 | Пугачев | Буровая |
| 3 | Спецтранспорт | - * - | 120 | Пугачев | Буровая |
| 4 | Дефектоскопическая установка | - * - | 120 | Пугачев | Буровая |
| 5 | Цементировочная техника | - * - | 120 | Пугачев | Буровая |
| 6 | Блок манифольда, станция контроля цементирования | - * - | 120 | Пугачев | Буровая |
| 7 | Каротажная партия | - * - | 300 | Саратов | Буровая |
| 8 | Топограф – геодезическая партия | - * - | 300 | Саратов | Буровая |
| 9 | Вахта | - * - | 300 | Саратов | Буровая |
| 10 | ГСМ | - * - | 300 | Саратов | Буровая |

- Таблица 3.6 – Сведения о подъездных путях к буровой

| Протяженность, км | Характеристика покрытия | Ширина проезжей части, м | Характеристика дороги |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 370 (г. Саратов – с Богородское Духовницкий р-н Саратовской области) | асфальт | 310 | асфальтовая |
| 20 (с Богородское Духовницкий р-н Саратовской области) - скв. №2 Радужной площади Саратовской области) | асфальт, грунт | 20 | асфальтовая, грунтовая |

4  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 4.1 – Типовой проектный геологический разрез

| № п/п | Интервалы по стволу, м |  |  | Стратиграфическая приуроченность | Литология | Категория |  | Ожидаемые пластовые давления, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по твёрдости | по абразивности |  |
|  | от | до | мощность |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 0 | 80 | 80 | Четвертичные, неогеновые | Супеси, суглинки, пески, алевролиты, глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 0-0,8 Ка-1,0 |
| 2 | 80 | 140 | 60 | Юрские | Глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 0,8-1,4 Ка-1,0 |
| 3 | 140 | 610 | 470 | Верхнекаменноугольные, мячковские, подольские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 1,4-6,0 Ка-1,0 |
| 4 | 610 | 723 | 113 | Каширские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 6,0-7,2 Ка-1,01 |
| 5 | 723 | 812 | 89 | Верейские+мелекесские | Глины, алевролиты, песчаники | 1-8 | 3-9 | 7,4-8,4 Ка-1,05 |
| 6 | 812 | 1207 | 395 | Черемшанские+прикамские, серпуховские, веневские+ михайловские, алексинские | Известняки, доломиты, глины | 1-6 | 3-4 | 8,4-12,4 Ка-1,05 |
| 7 | 1207 | 1234 | 27 | Тульские | Глины, песчаники, алевролиты, аргиллиты, известняки | 1-8 | 3-9 | 12,7-12,9 Ка-1,07 |
| 8 | 1234 | 1254 | 20 | Бобриковские | Глины, песчаники | 1-8 | 3-9 | 12,9-13,1 Ка-1,07 |
| 9 | 1254 | 1282 | 28 | Кизеловские+черепетские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 13,5-13,8 Ка-1,10 |
| 10 | 1282 | 1312 | 30 | Упинские | Известняки, аргиллиты | 4-6 | 2-3 | 13,8-14,1 Ка-1,10 |
| 11 | 1312 | 1342 | 30 | Малевские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 14,1-14,5 Ка-1,10 |
| 12 | 1342 | 1400 | 58 | Заволжские | Известняки | 5-6 | 2-3 | 14,2-14,8 Ка-1,08 |

Таблица 4.2 – Газоносность

| Индекс стратигра-фического подразде- ления | Интервал, м |  | Тип коллектора | Состояние (газ, конденсат) | Содержание, % по объему |  | Относи- тельная по воздуху плотность газа | Коэффи- циент сжимае- мости в пластовых условиях | Свобод-ный дебит, тыс. мз/сут | Плотность газоконденсата, кг/мз |  | Фазовая прони- цаемость, мкм2 | Давление начала конденса-ции, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  | серово- дорода | угле-кислого газа |  |  |  | в плас- товых условиях | на устье скважины |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газовые пласты отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.3 – Нефтеносность

| Индекс стратигра-фического подраз- деления | Интервал, м |  | Тип коллектора | Ожидаемый дебит, мз/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С2cm+pk | 815 | 827 | карбонатный | 15 |
| C1bb | 1248 | 1254 | терригенный | 40 |
| C1up | 1293 | 1303 | карбонатный | 25 |
| C1ml | 1312 | 1322 | карбонатный | 25 |

Таблица 4.4 – Водоносность

| № п/п | № скважины, площадь | Интервал опробования, м | Возраст | Дебит, м3/сут. | Устьевое давление статичес- кое, МПа | Плотность воды, г/см3 |  |  | Тем пера тура плас-товая °С |  | Мине-рали- зация, г/л |  | Содержание ионов (г/л, мг-экв/л, % экв) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Статичес- кий уровень, м | В пластов. условиях | В стандарт. условиях |  |  |  |  | Na++K+ |  | Ca++ | Mg++ | Cl' | SO4’’ | HCO3’ | NH4’ | B’ | J’ | Br’ | H2S |  |  |  |  |
| 1 | №22 (вод.) с. Липовка | 100 - 104 | N2ak | 72 | -/29м | - | 1,0 | - |  | 0,63 |  | 99,11 4,31 46,89 |  | 35,98 1,88 19,5 | 37,56 3,09 33,58 | 125,89 3,6 38,5 | 61,68 1,28 13,90 | 267,99 4,40 47,63 | - | - | - | - | - | - | Гидрокарбонатнокальциевый |  |  |
| 2 | 1/05 Богородская | 110-130 | C3 | 144 | -/48м | - | - | - |  | 717,6* |  | 202,5 8,81 67,74 |  | 38,1 1,9 14,6 | 27,9 2,29 17,64 | 292 8,2 66,9 | 90 1,87 15,21 | 134,2 2,20 17,88 | - | - | - | - | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 3 | 25 Богородская | 106-160 | C3 | 156 | -/30м | - | - | - |  | 684* |  | 110,4 4,80 38,69 |  | 80 4,0 32,2 | 44 3,62 29,14 | 213 6,0 48,4 | 115 2,39 19,29 | 244 4,00 32,27 | - | - | - | - | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 4 | 1-В Никольская | 142-162 | C3 | 240 | -/51м | - | - | - |  | 881,4* |  | 2,3 0,14 20,1 |  | 90 4,5 62,9 | 30,5 2,51 35,11 | 33,0 0,9 13,0 | 106,7 2,22 31,03 | 244 4,00 55,95 | - | - | - | - | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 5 | №4/14 Андреевская | - | C3 | 240 | - | - | - | - |  | 533,2 |  | 227,5 9,9 51,94 |  | 85,34 4,3 22,3 | 59,6 4,9 25,71 | 150 4,2 22,3 | 320 6,7 35 | 500,2 8,2 43 | 1,2 | - | 3,6 | 2,3 | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 6 | №1 Богородская | 798 – 818 | C2cr-pk | 20,7 | -/40м | - | 1,092 | 23,5 |  | - |  | 3532,02 1532,59 66,9 |  | 10854,08 541,73 23,6 | 2635,03 216,60 9,46 | 79732,8 2248,46 98,2 | 1227,92 25,56 1,1 | 1024,8 16,8 0,73 | 13,8 0,76 0,02 | 49,8 | 4,15 0,03 | - | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 7 | №1 Богородская | 1213–1270 | C1bb | - | - | - | 1,131 | - |  | - |  | 52832,23 2298,20 70,15 |  | 13846,62 690,9 21,1 | 3490,05 286,88 8,76 | 115954,2 3269,91 99,8 | 291,34 6,06 0,18 | 48,8 0,8 0,02 | 21,98 1,22 0,02 | 23,8 | 6,55 0,05 - | 4,59 5,7 0,1 | - | - | Хлоркальциевый |  |  |
| 8 | №4 Богородская | - | C1ok-s | - | - | - | - | - |  | - |  | 5480,3 238,39 82,06 |  | 418,4 20,9 7,2 | 380 31,24 10,75 | 9250,2 260,9 89,9 | 645,23 13,42 4,62 | 976 16,01 5,51 | - | - | - | - | - | - | Хлоркальциевый |  |  |

Таблица 4.5 – Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| № п/п |  | Интервалы глубин, м | Возраст | Вид осложнений и характер проявления | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Нефтегазопроявления |  |  |  |  |
|  | 812-827 1248-1254 1293-1303 1312-1322 |  | Башкирский ярус (пласт С2b) Бобриковский горизонт (пласт С1bb) Упинский горизонт (пласт С1up) Малевский горизонт (пласт С1ml) | нефтепроявления, газирование бурового раствора, насыщение нефтью бурового раствора | наличие продуктивных пластов; снижение противодавления на пласт ниже пластового |
| 2 | Поглощения |  |  |  |  |
|  | 50-135 150-610 880-1150 |  | Неогеновый- батский+байосский Гжельский+касимовский- подольский Серпуховский-михайловский+ веневский | от частичного до полного | наличие трещиноватости и кавернозности, превышение гидростатического и гидродинами-ческого давлений промывочной жидкости над пластовым |
| 3 | Водопроявления не ожидаются |  |  |  |  |
| 4 | Обвалы и осыпи, прихваты |  |  |  |  |
|  | 0-140 1207-1254 |  | Четвертичный-батский+байосский Тульский-бобриковский | заклинки, сальникообразования, затяжки и посадки инструмента | наличие в разрезе скважины пород, склонных к обвало-образованию; снижение противодавления на пласт, проникновение фильтрата в горную породу |
| 5 | Кавернообразования не ожидаются |  |  |  |  |
| 6 | Содержание сероводорода– отсутствует |  |  |  |  |

Таблица 4.6 – Исследовательские работы - отбор керна и шлама, интервалы

ИПТ и перфорации

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  |  |  | Тип перфоратора, плотность перфорации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор керна | Отбор шлама (частота) | ИПТ | перфорация |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С2cr+pk | 812-827 | 680-1400 м через 3-5 м проходки (в перспективных интервалах – через 1-2 м) | 812-827 | 812-817 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1bb | 1248-1254 |  | 1248-1254 | 1248-1254 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1up | 1293-1303 |  | 1293-1303 | 1293-1303 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| C1ml | 1312-1322 |  | 1312-1322 | 1312-1317 | ЗПКО-102 20 отв./1 м или аналог |
| Примечания. - Отбор шлама производится и обрабатывается станцией ГТИ. - Интервал и частота отбора шлама регулируются геологической службой Заказчика. 3. Отбор керна составляет 2.3 % от глубины скважины, всего 45 м. 4. Интервалы отбора керна регулируются геологической службой Заказчика. 5. Интервалы и необходимость проведения ИПТ определяются геологической службой Заказчика, с учетом фактического разреза скважины и данных ГТИ. 6. Интервалы перфорации и количество объектов испытания уточняются по результатам геофизических исследований и ИПТ. |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7 – Геофизические исследования

| № п/п | Забой скважины, м | Виды исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервалы исследований, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 140 680 1400 | Общие исследования по всему стволу скважины. Изучение геологического разреза и технического состояния скважины. ПС, 2КС, БК, ГК, НК, АК, ГГК-П (с глубины 680 м), ДС, инклинометрия с точками замера через 10 м, Рез, Терм. | 1:500 | 0-140 140-680 680-1400 |  |
| 2 | 850 1400 | Детальные исследования в перспективной части разреза. Выделение коллекторов, определение их типа и оценка параметров. ПС, БКЗ, БК, ИК (ЭМК), МК, БМК, профилеметрия, ГК, НК, АК, ГГК-П, ИНК, ИННК | 1:200 | 680-850 1200-1400 |  |
| Изучение состояния цементного камня |  |  |  |  |  |
| 3 | 140 680 1400 | ОЦК, АКЦ + ФКД | 1:500 | 0-140 0-680 0-1400 |  |
| Изучение литолого-стратиграфической и скоростной характеристики разреза |  |  |  |  |  |
| 4 | 1400 | Изучение скоростной характеристики разреза ВСП | 1:1000 | 0-1400 |  |
| Геолого-технологические исследования |  |  |  |  |  |
| 5 | 1400 | Станция ГТИ– для оперативного представления информации по бурению | постоянно | 0-1400 |  |
| Дополнительно к комплексу |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Для привязки отбора керна КС, ПС, РК(ГК+НГК) | 1:200 | интервал записи 150 м, за 50 м до предполагаемого интервала отбора керна |  |
| 7 |  | Для установки ИПТ – ПС, БК (или ИК), ГК, НК, ДС | 1:200 | интервал записи 100 м |  |
| 8 |  | Для привязки перфорации и контроля факта перфорации: ГК, ЛМ, термометр. | 1:200 | интервал записи 50 м, проводится до и после перфорации |  |
| 9 |  | ВСП |  |  |  |

Примечания:

1. Интервалы и объемы ГИС корректируются геологической службой по согласованию с Заказчиком с учётом вскрываемого разреза.

2. В кондукторе и промежуточной колонне ОЦК проводится при невыходе тампонажного раствора на поверхность.

Таблица 4.8 – Лабораторные исследования керна и флюидов

| № | Вид анализов |  | Ед. изм. | Скважина №2 |  | Лаборатория, выполняющая исследования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Изучение керна в полевых условиях: |  |  |  |  | Выбор организации-исполнителя осуществляется Заказчиком |  |
| 1.1 | Первичное описание и фотодокументация керна; |  | м | 21 |  |  |  |
| 1.2 | Определение параметров макротрещиноватости вынесенного керна (проводится на больших аншлифах или кубах); |  | м | 21 |  |  |  |
| 2 | Макроописание керна: |  | обр. | 63 |  |  |  |
| 2.1 | Определение макрофауны (брахиоподы, пелециподы); |  | обр. | Все видимые остатки |  |  |  |
| 2.2 | Определение фораминифер; |  | обр. | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Определение остракод; |  | обр. | 2 |  |  |  |
| 2.3 | Определение конодонтов; |  | обр. | 2 |  |  |  |
| 2.4 | Определение флоры; |  | обр. | 2 |  |  |  |
| 2.5 | Определение спор; |  | обр. | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Исследования вещественного состава пород: |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Петрографические исследования; | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.2 |  | Механический анализ (обломочные породы); | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.3 |  | Минералогический анализ (обломочные породы); | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.4 |  | Определение карбонатности; | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.5 |  | Химический анализ солянокислотной вытяжки; | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.6 |  | Силикатный анализ; | обр. |  | 4 (1 обр. на 5 м) |  |  |
| 3.7 |  | Рентгено-структурный анализ; | обр. |  | 14 |  |  |
| 3.8 |  | Определение нерастворимого остатка (карбонаты); | обр. |  | 10 |  |  |
| 4 |  | Исследования свойств коллекторов: |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Определение ФЕС пород (открытая пористость, газопроницаемость, объемная плотность, кажущаяся минералогическая плотность, остаточная водо- и нефтенасыщенность прямым методом, остаточная водонасыщенность косвенным методом); | обр. |  | 30 |  |  |
| 4.2 |  | Общие петрофизические исследования (определение радиоактивности, удельного электрического сопротивления и акустических свойств в атмосферных условиях, общая пористость); | обр. |  | 14 |  |  |

Таблица 4.9 – Интенсификация притока

| Интервал, м | Возраст | Метод воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 812-827 | Черемшано-прикамские | солянокислотная обработка |
| 1248-1254 | бобриковский | глинокислотная обработка |
| 1293-1303 | Упинские | солянокислотная обработка |
| 1312-1322 | малевские | солянокислотная обработка |

5  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5.1  Конструкция скважины

Конструкция скважины определяются разработчиком проекта и проектируется на основании анализа литологических особенностей горных пород, совмещенного графика давлений, анализа ожидаемых осложнений в скважинах с учетом требований "Правил охраны недр" ПБ 07-601-03, "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», нормативных документов и опыта строительства скважин в аналогичных горно-геологических условиях.

Оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород. Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины  обсадными колоннами.

Удлиненное направление диаметром 426 мм спускается на глубину 30 м для изоляции неустойчивых пород четвертичной системы, склонных к обвалам и осыпям, и прихватоопасных зон.

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 140 м в известняки верхнекаменноугольных отложений для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в неогеновых и юрских отложениях. Глубина спуска кондуктора уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного бурения под промежуточную колонну.

Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 680 м для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон и зон полного поглощения промывочной жидкости в верхнекаменноугольных, мячковских, подольских отложениях. Глубина спуска промежуточной колонны определена с учетом предупреждения гидроразрыва пород у башмака колонны в случае проявлений из нижележащих продуктивных горизонтов. Фактическая глубина спуска колонны уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На промежуточную колонну устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного вскрытия проявляющих продуктивных пластов при бурении под эксплуатационную колонну.

Эксплуатационная колонна диаметром 146 мм спускается на глубину 1400 м для перекрытия: неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в верейских, мелекесских, тульских, бобриковских отложениях; зон поглощений промывочной жидкости в серпуховских, веневских, михайловских, алексинских отложениях; разобщения продуктивных пластов и их испытания после окончания бурения.

Проектная конструкция скважины должна обеспечивать:

- доведение скважины до проектной глубины;

- предотвращение осложнений в процессе бурения;

- условия, позволяющие полностью использовать потенциальные возможности технических средств и технологических процессов.

Корректировка конструкции скважины возможна при получении дополнительной информации в процессе бурения.

Таблица 5.1 – Общие сведения о конструкции скважины

| № п/п | Наименование колонны | Диаметр колонны, мм | Глубина спуска колонны, м | Высота подъёма цементного раствора за колонной, м | Группа прочности стали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удлиненное направление | 426 | 30 | до устья | Д |
| 2 | Кондуктор | 324 | 140 | до устья | Д |
| 3 | Промежуточная колонна | 245 | 680 | до устья | Д |
| 4 | Эксплуата-ционная колонна | 146 | 1400 | до 530 м от устья | Д |

5.2  Буровые растворы

Параметры бурового раствора при проводке скважины определяются разработчиком проекта и принимаются, исходя из горно-геологической характеристики разреза и опыта проводки скважин на соседних участках в аналогичных горно-геологических условиях. Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности», плотность раствора рассчитывалась, исходя из создания столбом раствора гидростатического давления на забой скважины и вскрытия продуктивного горизонта, превышающего проектные пластовые давления на величину не менее:

- 10 % для скважины глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

Бурение под направление до глубины 30 м производится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 30 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под кондуктор до глубины 140 м производится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале на 10%, по следующей формуле:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,0 МПа/100м

Н= 140 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,10-1,12 г/см3.

Бурение под техническую колонну до глубины 680м.  Учитывая риск полного поглощения бурового раствора в отложениях верхнего карбона и мячковско-подольского горизонта, бурение интервала под техническую колонну рекомендуется осуществлять на технической воде плотностью 1,02 г/см3.

Под эксплуатационную колонну в интервале 680-1400 м бурение проводится на буровом растворе. Плотность раствора рассчитывается согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с превышением максимального давления в этом интервале по следующей формуле:

До глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,1))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,05 МПа/100м

Н=1200 м

С глубины 1200 м:

 =(Рпл+(Рпл*0,05))/Н,

где Рпл =Кан*Н

Кан=1,10 МПа/100м

Н=1400 м

Согласно расчету, плотность раствора принимается равной 1,16 г/см3. Для бурения под эксплуатационную колонну рекомендуется применять раствор, который позволит предотвратить осыпи и обвалы терригенной части разреза, а также обеспечит качественное вскрытие продуктивного горизонта.

В этом интервале требования к раствору ужесточаются, система не только должна обеспечить устойчивость стенок скважины, но и создать условия для минимального загрязнения коллекторов, с целью успешного испытания скважины.

Для предотвращения осложнений в процессе бурения интервала необходимо постоянно контролировать плотность и реологические параметры бурового раствора. При возникновении поглощений, необходимо провести работы по изоляции зоны поглощения с целью недопущения дальнейших осложнений при вскрытии продуктивных горизонтов.

Сведения о характеристике и параметрах промывочной жидкости, применяемых при бурении проектируемой скважины, приводятся в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Характеристика промывочной жидкости скважины

| № п/п | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м | Тип промывочной жидкости | Параметры промывочной жидкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | вязкость, Па*сек (м2/с) | СНС, Па | водоотдача, м3/30 мин | рН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-30 | Буровой раствор | 1,10-1,12 | 60-70 | 10-30/ 40-60 | 6-10 | 8-9 |
| 2 | 30-140 | Буровой раствор | 1,10-1,12 | 40-45 | 20-30/ 35-50 | 6-8 | 8,5-10 |
| 3 | 140-680 | Техническая вода | 1,02 | - | - | - | - |
| 4 | 680-1400 | Буровой раствор | 1,16 | 30-35 | 20-30/ 35-50 | 3-5 | 8,5-10 |

Примечания.

1. Возможно применение альтернативных систем буровых растворов указанной плотности, обеспечивающих качество строительства скважины, определяются разработчиком проекта.

2. При ликвидации поглощений добавлять наполнитель (кордовое волокно, опилки, ореховая шелуха, резиновая крошка и др.) разных фракций от 5 % до 40 %.

  - Данные о бурильном инструменте, трубах определяются разработчиком проекта.

5.4  Цементирование обсадных колонн определяется разработчиком проекта.

Выбор тампонажных растворов осуществляется на основании горно-геоло-гических условий проводки скважины (пластовых давлений, температурных условий, возможных осложнений) в соответствии с "Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности" и «Инструкцией по креплению нефтяных и газовых скважин» РД 39-00147001-767-2000.

  - Оборудование устья скважины определяется разработчиком проекта.

Оборудование устья скважины производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Для проектируемой скважины предусматривается:

- удлиненное направление 426 мм ПВО не предусматривается, устье оборудуется сливной воронкой;

- кондуктор 324 мм оборудуется «ОП4-350×21,0 К1» (ППГ-350×12,0 – 2 шт) - для технологических целей;

- техническая колонна 245 мм оборудуется «ОП5-230×21,0 К1» (ППГ-230×21,0–2 шт., ПУГ-230×21,0 – 1 шт.)

- эксплуатационная колонна 146 мм оборудуется «ОП4-180×21,0 К1» (ПП-180×21,0–2 шт.,) и фонтанной арматурой АФК–65×21,0 К1;

- обсадные колонны обвязываются колонной головкой ОКК2-21,0-146×245×324 К1.

Данные по оборудованию устья скважины приведены в таблице (3.5).

Таблица 5.3 - Противовыбросовое оборудование

| № п/п | Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Ожидаемое устьевое давление, МПа | Количество превенторов, шт | Диаметр колонны, на которую устанавливается оборудование, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОП4-350×21,0 К1 | 21 | - | 2 | кондуктор 324 мм |
| 2 | ОП5-230×21,0 К1 | 21 | 7 | 3 | промежуточная 245 мм |
| 3 | ОП4-180×21,0 К2 | 21 | 7 | 2 | эксплуатационная 146 мм |
| 4 | ОКК2-21,0-146×245×324 К1 | 21 | 7 | - | колонная головка |
| 5 | АФК–65×21,0 К1 | 21 | 7 | - | фонтанная арматура |

Оборудование устья скважины после бурения производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

5.6 Буровое и силовое оборудование

Буровая установка -МБС «Идель-125» или аналог

Насос УНБ-600 – 1 шт.

Дизель – генераторная станция ДЭС-200 АСДА-200 – 2 шт.

Дизель – генераторная станция ДЭС-100 АСДА-100 – 1 шт.

Котельная -1шт.

6. Разработать проект на бурение водозаборной скважины для технического водоснабжения буровых работ. Проектная потребность воды 100 м3/сут.