Техническое задание.

На изготовление и поставку: запасной сменной части –

Змеевик ПП-0,63A.03.00. 000.

Поставщик изготавливает и поставляет запасную сменную часть:

Змеевик ПП-0,63A. 03.00. 000.

Заказчик: ООО «ЮКОЛА-нефть»

Адрес поставки: Саратовская обл. г. Пугачев

Количество: 1шт.

Условия оплаты: после оплата.

Поставщик обязуется поставить товар до адреса поставки за свой счет.

Предоставляемый гарантийный срок не менее 12мес.

Срок поставки: 60 дней.

Дата изготовления: не ранее 2024 года.

Змеевик ПП-0,63A. 03.00. 000:

Основные технические характеристики

| Змеевик ПП-0,63A. 03.00. 000 |  |
| --- | --- |
| Назначение Змеевик ПП-0,63A 03.00. 000 | Нагрев нефти, нефтесодержащих жидкостей |
| Диаметр используемой трубы, мм | 108 |
| Толщина стенки, мм | 6 |
| Тип используемой трубы | бесшовная |
| Материал | 9Г2С |
| Объем змеевика, м3 | 1,7 |
| Показатели надежности: |  |
| Средний ресурс до кап. ремонта, лет | 5 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Давление в змеевике: Рабочее, МПа Расчетное, МПа |  |
|  | 4,0 |
|  | 6,3 |
| Пробное гидравлическое, МПа | 8,2 |
| Перепад давления в змеевике не более, МПа | 0,25 |
| Габаритные размеры (ДхШхН), мм | 6800х1750х660 |
| Документация | Паспорт |
| Упаковка |  |