ЗАДАНИЕ

На строительство эксплуатационной скважины

№2 Гавриловского месторождения

1.ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Таблица 1.1 – Основные данные по скважине

| №№ пп | Перечень основных данных | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Номер скважины и название площади | № 2 Гавриловского месторождения |
| 2 | Категория скважины | Эксплуатационная |
| 3 | Назначение скважины | Эксплуатация залежей нефти и газа в средне и нижнекаменноугольных отложениях |
| 4 | Особенности расположения | суша |
| 5 | Альтитуда устья скважины, м | +131м (земля) +137м (ротор) |
| 6 | Вид скважины | Вертикальная |
| 7 | Проектная глубина скважины: по вертикали, м | 1529 |
| 8 | Проектный горизонт | заволжский |
| 9 | Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, м | 1475 |
| 10 | Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продуктивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус круга допуска), м | 25 |
| 11 | Минимальный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 146 |
| 12 | Конструкция забоя скважины | зацементированная колонна |
| 13 | Способ вызова притока | свабирование |
| 14 | Способ интенсификации притока | глинокислотная обработка солянокислотная обработка |
| 15 | Число объектов испытания скважины: - в открытом стволе - в колонне | - 4 |
| 16 | Тип буровой установки | МБС «Идель-125» или аналог |
| 17 | Вид монтажа | первичный |
| 18 | Установка для испытания скважины | АПРС-40М или аналог |
| 19 | Продолжительность строительно-монтажных работ, сутки всего. в том числе:. -монтажно-строительные работы. - подготовительные работы к бурению. - бурение и крепление. | 89,5 30 3 56,5 |
| 20 | Проектная скорость бурения, м.ст. /мес. | 812 |

2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Таблица 2.1 – Сведения о районе работ

| Наименование | Значение (текст, название, величина) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Месторождение | Гавриловская |
| Административное положение: ### - республика ###### - область - район | Россия Саратовская область Ивантеевский район 2,7 км. на ЮВ от п. Прогресс |
| Год ввода месторождения в бурение | 2018 |
| Год ввода месторождения в эксплуатацию | 2019 |
| ### Температура воздуха, С |  |
| ### Cреднегодовая | +5.7 |
| ### Наибольшая летняя | +40 |
| ### Наименьшая зимняя | минус 35 |
| ### Среднегодовое количество осадков, мм | 350 |
| ### Максимальная глубина промерзания грунта, м | 1.6 |
| ### Продолжительность отопительного периода в году, сут | 182 |
| ### Продолжительность зимнего периода в году, сут | 151 |
| ### Преобладающее направление ветра | зимой – северо-западное летом – юго-западное |
| Наибольшая скорость ветра, м/с | 20 |

Таблица 2.2 – Сведения  о  площадке строительства  скважины

| Рельеф местности | Состояние местности | Толщина, см |  | Растительный покров | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | снежного покрова | почвенного слоя |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| холмистая равнина, расчлененная овражно- балочной сетью | пашня | 24 | 80 | посевы | первая |

Таблица 2.3 – Размеры отводимого во временное пользование

земельного участка

| Назначение участка | Площадь участка, га | Источник нормы отвода земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Размещение бурового оборудования, привышечных сооружений, вспомогательного оборудования, коммуникаций буровой установки, водяной скважины. | 2.0 | Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин, СН 459 – 74 |
| Размещение плодородного слоя в кагатах, подъездной профилированной грунтовой дороги | 0.55 |  |
| Итого | 2.55 |  |

Таблица 2.4 – Источники и характеристика водо- и энергоснабжения, связи

| Название вида снабжения (водоснабжение, энергоснабжение, связь) | Источник | Расстояние до буровой ( км) | Характеристика вида снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водоснабжение: - для бурения и дизелей - для хоз. бытовых нужд - питьевая вода Энергоснабжение: при бурении, креплении и испытании Связь | водяная скважина№1Гавриловская автоцистерна бутилированная ДЭС-100 С (1 шт.- в работе) АСДА-200 (1 шт.- в резерве) Сотовая связь | 0,7 2,8 2,8 на буровой на буровой | трубопровод Ø73 мм н.п.Прогресс н.п.Прогресс |

3.  ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 3.1 – Типовой проектный геологический разрез

Таблица 3.2 – Нефтеносность

| Индекс стратиграфического подраз- деления | Интервал глубин, м |  | Тип коллектора |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от (верх) | до (низ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| C2cm+pk | 933 | 936 | карбонатный |
| C1bb | 1393 | 1407 | терригенный |
| C1up | 1449 | 1454 | карбонатный |
| C1ml | 1475 | 1478 | карбонатный |

Таблица 3.3 – Осложнения, ожидаемые в проектируемой скважине

| Интервал глубин, м | Возраст |  | Вид осложнений и характер проявления |  | Причины, вызывающие осложнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осыпи, обвалы, кавернообразование |  |  |  |  |  |
| 0-67 | Квартер, неогеновый, пермский |  |  |  | Неустойчивые породы, нарушение технологии и параметров бурового раствора, катастрофическое поглощение в С3 – С3mc |
| 856-933 | Верейский, мелекесский |  |  |  |  |
| 1361-1413 | Тульский, бобриковский |  |  |  |  |
| Поглощения |  |  |  |  |  |
| 36-60 | Пермский |  | от частичного до полного* |  | Трещиноватость и кавернозность, превышение гидростатического и гидродинамического давлений промывочной жидкости над пластовым |
| 90-469 | Верхнекаменноугольный |  | полное** |  |  |
| 469-664 664-750 | Мячковский, подольский |  | полное** |  |  |
| Прихватоопасные зоны |  |  |  |  |  |
| 0-67 | Квартер, неогеновый, пермский, |  | Затяжки и посадки |  | Несоблюдение параметров бур. раствора, нарушение режима промывки скважины, оставление бур. инструмента без движения в скважине |
| 856-933 | Верейский, мелекесский |  | Заклинки. сальникообразования |  |  |
| 1361-1413 | Тульский, бобриковский |  | Заклинки. сальникообразования |  |  |
| Нефтепроявления |  |  |  |  |  |
| 933-936 | Черемшано-прикамский | Нефть + растворенный газ |  | Превышение пластового давления над гидростатическим. |  |
| 1393-1407 | Бобриковский |  |  |  |  |
| 1449-1454 | Упинский |  |  |  |  |
| 1475-1478 | малевский |  |  |  |  |
| Газопроявления |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Нет |  |  |
| Проявление сероводорода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Не ожидается |  |  |
| Примечания: * - в интервале бурения с поглощениями возможны провалы инструмента до 1 м. ** - в целях борьбы с поглощениями от частичного до полного предусмотреть применение бустерной технологии. |  |  |  |  |  |

Таблица 3.4 – Исследовательские работы - отбор керна и шлама, интервалы

ИПТ и перфорации

| Индекс стратигра-фического подразделения | Интервал, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отбор керна | Отбор шлама (частота) | ИПТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | Не предусмотрен | Не предусмотрен | Не предусмотрено |

Таблица 3.5 – Геофизические исследования

| №№ п/п | Забой скважины, м | Виды исследований, их целевое назначение | Масштаб записи | Интервалы исследований, м | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 90 800 1529 | Общие исследования с глубины 25 м. Изучение геологического разреза и технического состояния скважины: ПС, КС 1-2 зонда из состава БКЗ, БК, ГК, НГК, АК, Профилеметрия, ИС с точками замера через 20 м, Термометрия, Резистивиметрия | 1:500 | 0-90 90-800 800-1529 | В откр. стволе АК-с глубины 800 м |  |
| 2 | 986 1529 | Изучение геологического разреза, определение количественных и качественных характеристик пластов: ПС, БКЗ, БК, ИК, МК, МКВ, БМК, ГК, НК, АК, ГГК-П (ГГК-ЛП), Профилеметрия | 1:200 | 883-986 1343-1529 | В откр. стволе |  |
| 3 | 90 800 1529 | Кавернометрия (ДС) для расчёта количества тампонажного раствора | 1:500 | 25-90 90-800 800-1529 | В откр. стволе |  |
| 4 | 800 1519 | Изучение технического состояния скважины: ОЦК1. | 1:500 | 90-800 650-1519 | В колонне |  |
| 5 | 90 800 1529 | АКЦ+ФКД2. | 1:500 | 0-90 0-800 650-1529 | В колонне |  |
| 6 | 1519 | СГДТ | 1:500 | 0-1519 | В эксплуат. колонне |  |
| Дополнительно к комплексу |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Для привязки перфорации (проводится до и после перфорации): ГК, ЛМ, Терм. | 1:200 | Интервал записи определяет геологическая служба | В эксплуат. колонне |  |
| 8 | 986 1529 | Для контроля ВНК и нефтенасыщения - ИННК | 1:200 | 883-986 1343-1529 | В эксплуат. колонне |  |
| Примечания: 1. Интервалы и объёмы ГИС корректируются геологической службой по согласованию с руководством с учётом вскрываемого разреза. 2. Комплекс ГИС в масштабе 1:200 выполняется при наличии прямых признаков нефтеносности. 3. 1 ОЦК проводится при невыходе тампонажного раствора на поверхность. 4. 2 В эксплуатационной колонне АКЦ + ФКД проводятся после опрессовки. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.6 – Интенсификация притока

| Интервал, м | Возраст | Метод воздействия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 933-936 | Черемшано-прикамский | солянокислотная обработка |
| 1393-1407 | Бобриковский | глинокислотная обработка |
| 1449-1454 | Упинский | солянокислотная обработка |
| 1475-1478 | малевский | солянокислотная обработка |

4  ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

4.1 Конструкция скважины проектируется на основании анализа литологических особенностей горных пород, совмещенного графика давлений, анализа ожидаемых осложнений в скважинах с учетом требований "Закон о недрах" от 03.03.1995г №27-ФЗ (с изм. от 08.12.2020г.), «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденный приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 №534, нормативных документов и опыта строительства скважин в аналогичных горно-геологических условиях.

Согласно п. 296 «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» оптимальное число обсадных колонн и глубины установки их башмаков при проектировании конструкции скважин определяются количеством зон с несовместимыми условиями проводки ствола по градиентам пластовых (поровых) давлений и давлений гидроразрыва (поглощения) пластов, прочности и устойчивости пород. Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважины обсадными колоннами.

Удлиненное направление диаметром 426 мм спускается на глубину 25 м для изоляции неустойчивых пород четвертичной системы, склонных к обвалам и осыпям, и прихватоопасных зон.

Кондуктор диаметром 324 мм спускается на глубину 90 м в верхнекаменноугольную систему для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в неогеновых и пермских отложениях и зон частичного поглощения промывочной жидкости в пермских отложениях.

Фактическая глубина спуска кондуктора уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС.

Промежуточная колонна диаметром 245 мм спускается на глубину 800 м для перекрытия зон поглощений промывочной жидкости в верхнекаменноугольных, мячковских, подольско- каширских отложениях. Глубина спуска промежуточной колонны определена с учетом предупреждения гидроразрыва пород у башмака колонны в случае проявлений из нижележащих продуктивных горизонтов. Фактическая глубина спуска колонны уточняется геологической службой бурового предприятия по результатам бурения и данным ГИС. На промежуточную колонну устанавливается противовыбросовое оборудование для безопасного вскрытия проявляющих продуктивных пластов при бурении под эксплуатационную колонну.

Эксплуатационная колонна диаметром 146 мм спускается на глубину 1529 м со вскрытием заволжского надгоризонта, для перекрытия неустойчивых пород, склонных к обвалам, и прихватоопасных зон в верейско-мелекесских, тульских и бобриковских отложениях; разобщения продуктивных пластов и их испытания после окончания бурения.

Таблица 4.2 – Общие сведения о конструкции скважины

| - Наименование колонны | Диаметр долота, мм | Диаметр колонны, мм | - Интервал спуска , м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от (верх) | до (низ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Удлиненное направление | 490.0 | 426.0 | 0 | 25 |
| Кондуктор | 393.7 | 323.9 | 0 | 90 |
| Промежуточная колонна | 295.3 | 244.5 | 0 | 800 |
| Эксплуатационная колонна | 215.9 | 146.1 | 0 | 1529 |

4.3  Буровые растворы

При вскрытии продуктивных пластов, применяемый буровой раствор должен обеспечивать требуемое противодавление на пласты и в наибольшей степени способствовать сохранению их первоначальных фильтрационных характеристик.

Плотность буровых растворов для интервалов совместимых условий бурения рассчитывается исходя из условий сохранения устойчивости горных пород, слагающих стенки скважины, а в интервалах, содержащих напорные пласты - создания столбом раствора гидростатического давления на забой, предотвращающего поступление пластового флюида в ствол скважины.

В соответствии с требованиями п. 387, п. 388 правил плотность бурового раствора определяется по формуле с учетом создания столбом раствора гидростатического давления в скважине, превышающего пластовое давление на величину:

- 10 % для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200 м);

- 5 % для интервалов от 1200 м до проектной глубины.

При этом противодавление на горизонты должно исключать возможность гидроразрыва пород или поглощение раствора на любой глубине интервала совместимых условий бурения.

Результаты расчета плотности бурового раствора, необходимой для  безаварийного вскрытия продуктивных пластов проектируемой скважины приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Характеристика промывочной жидкости скважины

| № п/п | Интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м | Тип промывочной жидкости | Параметры промывочной жидкости |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плотность, г/см3 | вязкость, Па*сек (м2/с) | СНС, Па | водоотдача, м3/30 мин | рН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 0-25 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 60-70 | 10-30/ 40-60 | 6-10 | 8-9 |
| 2 | 25-90 | Полимер-глинистый | 1,10-1,12 | 40-45 | 20-30/ 35-50 | 6-8 | 8,5-10 |
| 3 | 90-800 | Техническая вода* | 1,02 | - | - | - | - |
| 4 | 800-1529 | Полимер-глинистый | 1,16 | 30-35 | 20-30/ 35-50 | 3-5 | 8,5-10 |

* - в целях борьбы с поглощениями от частичного до полного предусмотреть применение бустерной технологии.

Примечания.

1. Возможно применение альтернативных систем буровых растворов указанной плотности, обеспечивающих качество строительства скважины, определяются разработчиком проекта.

2. При ликвидации поглощений добавлять наполнитель (кордовое волокно, опилки, ореховая шелуха, резиновая крошка и др.) разных фракций от 5 % до 40 %.

4.5 – Конструкция бурильных  колонн

4.6 Оборудование устья скважины.

Оборудование устья скважины производится в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Для проектируемой скважины предусматривается:

- удлиненное направление 426 мм ПВО не предусматривается, устье оборудуется сливной воронкой;

- кондуктор 324 мм оборудуется «ОП4-350×21,0 К1» (ППГ-350×12,0 – 2 шт) - для технологических целей;

- техническая колонна 245 мм оборудуется «ОП5-230×21,0 К1» (ППГ-230×21,0–2 шт., ПУГ-230×21,0 – 1 шт.)

- эксплуатационная колонна 146 мм оборудуется «ОП4-180×21,0 К1» (ПП-180×21,0–2 шт.,) и фонтанной арматурой АФК–65×21,0 К1;

- обсадные колонны обвязываются колонной головкой ОКК2-21,0-146×245×324 К1.

Данные по оборудованию устья скважины приведены в таблице (4.7).

Таблица 4.7 - Противовыбросовое оборудование

| № п/п | Тип (марка) противовыбросового оборудования | Рабочее давление, МПа | Ожидаемое устьевое давление, МПа | Количество превенторов, шт | Диаметр колонны, на которую устанавливается оборудование, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОП4-350×21,0 К1 | 21 | - | 2 | кондуктор 324 мм |
| 2 | ОП5-230×21,0 К1 | 21 | 7 | 3 | промежуточная 245 мм |
| 3 | ОП4-180×21,0 К2 | 21 | 7 | 2 | эксплуатационная 146 мм |
| 4 | ОКК2-21,0-146×245×324 К1 | 21 | 7 | - | колонная головка |
| 5 | АФК–65×21,0 К1 | 21 | 7 | - | фонтанная арматура |