ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Отбор и изучение физико-химических свойств глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов (газ, нефть, вода, факельный газ) на месторождениях ООО «ЮКОЛА-нефть»»

| № п/п | Наименование услуг |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.1. | Замер газового фактора |
| 1.2. | Отбор устьевых проб |
| 1.3. | Отбор глубинных проб нефти, пробоотборником (3 пробы) |
| 1.4. | Отбор глубинных проб желонкой (2 проб) |
| 1.5. | Отбор проб пластового флюида в КЖ. |
| 1.6. | Отбор проб пластового флюида: газ сепарации в баллоны. |
| 2 | Лабораторные исследования на установке: |
| 2.1. | Исследование пластовой пробы нефти (РVТ) |
| 2.1.1. | Однократное разгазирования |
| 2.1.2. | Дифференциальное разгазирования |
| 2.3.1. | Анализ физико-химических свойств сепарированной нефти согласно РД |
| 2.3.2. | Компонентный состав природного, попутного, сжиженного газа |
| 2.3.3. | Анализ газа с узлов учета с определением компонентного состава, сероводорода и меркаптанов |
| 2.3.4. | Анализ газа по ГОСТ 5542-2014 с определением компонентного состава, теплотой сгорания, числа Воббе, точки росы по влаге и углеводородам, содержание сероводорода и меркаптанов |
| 2.3.5. | Определение потенциального содержания С5+в в процессе разработки залежи на истощение |
| 2.3.6. | Индивидуальный состав пластового флюида с определением типа залежи |
| 2.3.7. | Шестикомпонентный анализ пластовых, поверхностных, сточных вод |
| 2.3.8. | Анализ сбросовой воды с определением УВ. |
| 2.3.9. | Групповой и структурно- групповой анализ фракций нефти, конденсата на установке АРН |
| 2.3.10. | Товарные качества нефти, характеристика выделенных фракций |
| 2.3.11. | Анализ товарной нефти с определением ДНП, мех. примеси, серы, фракционного состава нефти и парафинов (ГОСТ Р 51858-2002) |
| 2.3.12. | Определение ДНП, мех.примеси, серы в товарной нефти |
| 2.3.13. | Определение фракционного состава нефти |
| 2.3.14. | Определение содержания парафинов в нефти |
| 2.3.15. | Определение ДНП |
| 2.3.16. | Определение % содержания воды и плотности в продукции скважин. |
| 2.3.17. | Определение мех. примеси в продукции скважины |
| 1 | 2 |
| 2.3.18. | Обезвоживание нефти перед анализом |
| 2.3.19. | Определение хлористых солей |
| 2.3.20. | Определение содержание серы |
| 2.3.21. | Температура вспышки в закрытом тигле |
| 2.3.22. | Температура помутнения ( до минус 19оС ) |
| 2.3.23. | Вязкость условная |
| 2.3.24. | Вязкость кинематическая |
| 2.3.25. | Зольность |